FICHE TECHNIQUE

THEATRE LE COLISEE

SCENE

Parking / déchargement :

11 avenue Sarasate, un emplacement peut être réservé pour le déchargement d’un véhicule de type utilitaire (au-delà d’un 20 m3, merci de bien vouloir nous informer)

Accès décors :

Les décors devront être acheminés par une première double porte (largeur : 1,70 m / hauteur : 2,20 m) puis un petit couloir de même largeur qui se termine sur les 4 marches du SAS du plateau, équipé lui aussi d’une double porte (largeur : 1,40 m /  hauteur : 2 m).

Plateau :

- Plancher plat, formé de praticables de 2m X 1m de marque SAMIA (résistance 400kg/m²)

- Hauteur scène/salle : 0,60m

- Distance entre le bord de scène et la première rangée de fauteuils : 2,50m

Dimensions :

- Le cadre de scène est effectué par le rideau d’avant-scène et une frise, tous deux de couleur noire (d : 11m X 4,20m)

- Largeurs utiles de mur à mur : 13m

- Profondeur du nez de scène au mur du lointain : 7,70m à jardin et 8,70m à cour

Dessous de scène :

- Impraticable (hauteur : 0,60m)

Coulisses / Circulations :

- La circulation entre la coulisse et jardin peut s’effectuer uniquement par le lointain du plateau après l’installation d’un rideau de fond de scène (largeur de passage à jardin : 0,30m et à cour : 1m. Un balisage bleu est prévu à cet effet.

Accès scène / salle :

- Par un escalier mobile à deux marches

Loge :

- Une loge collective pour cinq personnes  côté jardin.

- Equipée de deux lavabos ; une douche ; un sanitaire

Cintres :

- 10 perches motorisées de marque LEBLANC SCENIC, réf RVS 300, pilotées par 2 télécommandes mobiles sur rail côté cour,

- Distance depuis le nez de scène : 1=0,90m ; 2=1,50m ; 3=2,10m ; 4=2,60m ; 5=3,20m ; 6=4,40m ; 7=4,95m ; 8=5,60m ; 9=6,20m ; 10 = 7,30 m

- 1 écran de projection sur polichinelle à 6,60m (épaisseur du caisson 0,50m)

Hauteur  perches plafonnées 5.50m

Passerelle :

- Inexistante

Gril :

- Non praticable. Il est formé d’I.P.N croisés supportant la machinerie des perches motorisées.

Perches latérales :

- Inexistantes

Perche de lumière de salle (quantité :2) :

- La première située à 4,30m du nez de scène est équipée de 11 lignes de 3kw (charge maximale : 100 kg)

- La deuxième située à 8,80m du nez de scène et équipée de 6 lignes de 3kw (charge maximale : 80kg)

Tissus / Tapis :

- 1 taps noir à 7,40m en deux parties sur patience manuelle avec commande à cour,

- 4 jeux de pendrillons plat à velours coton noir de 2m de largeur X 5,20m de hauteur

- 4 frises à plat de velours coton noir de 12m de largeur X 1m de hauteur (attention, lors de leur mise en place, la hauteur disponible est de 4m)

- 1 tapis de danse réversible noir/blanc.

Ecran cinéma :

- 1 écran de projection de polichinelle à 6,60m taille 10mx5m

Vidéo :

- 1 vidéoprojecteur TriLCD EPSON EB-2265U

5500 Lumens, résolution native 1920x1200

pixels (formt 16/10, compatible 16/9 en full HD) Modèle à lampe, équipé d'un zoom

manuel 1.23/2.20.

Image de 3m de hauteur, ce qui donne 4.20m de base en 16/10.

- 1 ensemble emetteur/récepteur pour conversion des signaux sources HDMI

en HDBaseT

Rideau d’avant-scène :

- Rideau d’avant-scène de couleur noire en 2 parties (ouverture maximale : 11m), piloté depuis la régie. Vitesse d’ouverture et de fermeture douze secondes.

Régies techniques :

- La régie plateau est située au lointain milieu jardin,

- La régie lumière et son est située en cabine ouverte à 12,50m du nez de scène côté jardin

- La poursuite est située dans une loge fermée en fond de salle côté cour

Salle en gradinage :

- le hall par un escalier et donnant accès sur la partie haute du gradin cour et jardin.

- Nombre total de places : 189 (45 à cour + 100 en central + 44 à jardin)

- ATTENTION :

4 places sont supprimées pour l’accueil de 1 ou 2 PMR (fauteuil) à jardin,

bas de salle, ou bien 5 places au-delà de 2 PMR côté cour.

ECLAIRAGE

Jeu d’orgues :

- 1 pupitre lumière chamsys MQ 50

Gradateurs :

- 2 armoires de puissance 24 circuits EURORACK 24 ADB  47 circuits actifs

Projecteurs plan convexe :

- 25 projecteurs de marque ADB C 101 X 1000W 10°/65°lentille 150

Projecteur LED ELP Martin :

10

Projecteurs Fresnel ou PC :

- 4 X 2000W de marque ADB C 201

Projecteurs à découpe :

- 6 X 750W de marque ETC courtes

- 6 X 750W de marque ETC longues

Projecteurs PAR 64 octogonal :

- X 32

Lampes :

- 1000 W - CP 60/CP 61/CP 62 - 220 V

Projecteurs d’ambiance :

- 8 X 1000W cycloïdes Asymétriques ACP 1001 ADB

(les gélatines ne sont pas fournies)

- 7 portes gobos  7 Iris

SONORISATION

Console de façade :

1 console de marque MIDAS M32 R live

- 16 entrées micro

- 8 sorties XLR

- 8 groupes DCA et 6 groupes de Mute

Patch de scène :

- 20 entrées micros

Diffusion de façade :

- 4 enceintes 2 voies marque JBL (en cluster latéral)

- 2 enceintes sub grave marque JBL ; 1 processeur marque JBL

Diffusion retours :

- 4 enceintes  YAMAHA CZR 10 passive 2 voies 43 Hz-20Khz

- Lyre d’accroche

Amplification façade :

- 3 x Crown XLi 3500

Amplification retours :

YAMAHA PX 10 2 voies

Machines :

- 1 lecteur MD marque TASCAM 301 MKII (auto-pause)

- 1 lecteur CD marque TASCAM -01U (auto-pause)

- 1 lecteur CD marque TASCAM CD 160 (auto-cue)

Micros :

- Shure : 3 X SM 58

- Shure : 3 X SM 57

- Shure : 2 X KSM 137

- 2 boites de direct active D12 MKH marque SCV

- 2 boites de direct active AR-133 MARQUE BBS

Système H.F. :

- 1récepteur Marque SEINNHEISER EM100G3

- 1 micro shure HF

Interphonie :

- 1 base pour 3 postes marque CLEAR COM PK 5

- 3 booster marque CLEAR COM

- 3 micro-casques marque BEYER DYNAMIC (3) CLEAR COM (1)

Divers :

- 8 pieds de micro

INFORMATIONS GENERALES

LE COLISEE

11, avenue Sarasate

Quartier Saint-Charles

64200 BIARRITZ

Tél : 05 59 24 13 07

Régisseur : Gaizka ZABALA

Tél : 05 59 24 13 07

Mail : coliseebiarritz@biarritz.fr

Administration

Direction des Affaires culturelles

Ville de Biarritz

Villa Natacha

110, rue d’Espagne

64200 Biarritz

Tél : 05 59 41 57 50

Mail : culture@biarritz.fr

Contact réservation : Silvia MAGALHAES

Tél : 05 59 41 57 57

Mail : s.magalhaes@biarritz.fr